附件1

广州市在用机动车排放污染物检测机构

机动车排气检测设备接口

技术规定

(试行)

广州市环境保护局

2009年1月

目     录

1. 制定目的	2

2. 参考文件	2

3. 适用范围	2

4. 数据交换的内容	2

4.1 公共数据内容（仅适用于简易瞬态工况法和加载减速法设备）	3

4.1.1检测状态信息接口	3

4.1.2车辆信息接口	3

4.1.3设备故障及维护信息接口	3

4.1.4设备校准信息接口	4

4.1.5设备检查信息接口	4

4.2  简易瞬态工况法	4

4.2.1简易瞬态工况法检测结果保存接口	4

4.2.2 简易瞬态工况法检测过程日志接口	5

4.3 加载减速法	6

4.3.1加载减速法检测结果保存接口	6

4.3.2加载减速法检测过程日志接口	6

4.4 双怠速法检测结果保存接口	7

4.5 自由加速-不透光烟度法检测结果保存接口	7

4.6 自由加速-滤纸烟度法检测检测结果保存接口	7

5. 数据交换的方式	8

6. 其他要求	8

# 1. 制定目的

根据《关于公布广州市在用机动车排放污染物检测机构建设指南的通知》（穗环〔2008〕228号）要求，统一排放检测数据管理，明确检测设备与环保部门检测终端软件的数据交换内容与交换方式，特制定本技术规定。

# 2. 参考文件

GB3847－2005  车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

GB18285－2005 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

HJ/T292－2006 柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求

HJ/T290－2006 汽油车简易瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求

HJ/T289－2006 汽油车双怠速法排气污染物测量设备技术要求

HJ/T395－2007 压燃式发动机汽车自由加速法排气烟度测量设备技术要求

HJ/T 4－93  柴油车滤纸式烟度计技术条件

# 3. 适用范围

本规定适用于广州市在用机动车排放污染物检测机构（以下简称“检测机构”）检测数据传输交换的相关工作。

# 4. 数据交换的内容

| 上传数据接口（检测设备工控软件———→ 环保部门检测终端软件） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据接口 | 数据内容 | 备注 |
| 设备故障及维护信息接口 | 设备故障、维护信息等 |  |
| 设备校准信息接口 | 设备的校准信息等 |  |
| 设备检查信息接口 | 设备的检测、测试信息等 |  |
| 简易瞬态工况法检测过程日志接口 | 简易瞬态工况法每秒的过程数据 |  |
| 简易瞬态工况法检测数据保存接口 | 简易瞬态工况法检测结果值 |  |
| 加载减速法检测过程日志接口 | 加载减速法每秒的过程数据 |  |
| 加载减速法检测数据保存接口 | 加载减速法检测结果值 |  |
| 双怠速法检测结果保存接口 | 双怠速法检测结果值 |  |
| 自由加速-不透光烟度法检测结果保存接口 | 自由加速-不透光烟度法检测结果值 |  |
| 自由加速-滤纸烟度法检测结果保存接口 | 自由加速-滤纸烟度法检测结果值 |  |
| 下传数据接口（环保部门检测终端软件———→检测设备工控软件） |  |  |
| 数据接口 | 数据内容 | 备注 |
| 检测状态信息接口 | 检测状态、业务标识 |  |
| 车辆信息接口 | 最大总质量、额定功率等 |  |

## 4.1 公共数据内容（仅适用于简易瞬态工况法和加载减速法设备）

### 4.1.1检测状态信息接口

| 接口描述：主要用于检测设备工控软件与环保部门检测终端软件的通信 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 参数说明 |
| AppId | 设备标识编码 | String | 20 | 环保部门统一编号指定 |
| 返回结果集： |  |  |  |  |
| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 | 长度/精度 | 字段说明 |
| State | 检测状态 | Integer | 1 | 状态值“0”为等待检测 状态值“1”为开始检测 状态值“-1”为停止工作 |
| Bid | 业务记录标识 | Long | 18 | 作为后续车辆信息的传入参数 |

### 4.1.2车辆信息接口

| 接口描述：主要用于检测设备工控软件获取检测业务所需要车辆参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 参数说明 |
| Bid | 检测业务标识 | Long | 18 |  |
| 返回结果集： |  |  |  |  |
| 字段名称 | 字段说明 | 数据类型 | 长度/精度 | 字段说明 |
| LicenseNumber | 车牌号码 | Nvarchar | 10 |  |
| VehicleId | 车辆识别码 | Nvarchar | 50 |  |
| MaxWeight | 最大总质量 | Decimal | 8,0 | 单位 kg |
| StandardWeight | 基准质量 | Decimal | 8,0 | 单位kg |
| MotorPower | 额定功率 | Decimal | 8,1 | 单位kw |
| Motorrate | 额定转速 | Decimal | 8,1 |  |

### 4.1.3设备故障及维护信息接口

| 接口描述：该接口用于设备故障及维护信息的接收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| AppId | 设备标识编码 | String | 20 | 环保部门统一编号指定 |
| FaultTime | 日期和时间 | Date |  | xxxx年xx月xx日xx时xx分 |
| FaultContent | 内容 | String | 100 | 排放检测之前测试设备检查未通过 |
| FaultReason | 原因 | String | 200 |  |
| FaultSolution | 解决方法 | String | 100 |  |
| FaultResult | 结果 | String | 50 |  |

### 4.1.4设备校准信息接口

| 接口描述：该接口用于设备校准信息的接收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| AppId | 设备标识编码 | String | 20 | 环保部门统一编号指定 |
| Apparatus | 仪器名称 | String | 50 | 如：分析仪、流量计、底盘测功机 |
| CalibItem | 项目 | String | 100 | 如：五气分析仪高低量程校准 |
| CalibTime | 日期 | Date |  | XXXX年XX月XX日 XX时XX分 |
| CalibData | 数据 | String | 200 | 如：[HC]，[CO]和、[NO] |
| CalibJudge | 判定 | String | 100 | 误差率，通过/不通过 |

### 4.1.5设备检查信息接口

| 接口描述：该接口用于设备检查信息的接收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| AppId | 设备标识编码 | String | 20 | 环保部门统一编号指定 |
| Apparatus | 仪器名称 | String | 50 | 如：分析仪、流量计、底盘测功机 |
| checkItem | 项目 | String | 100 | 如：流量计流量误差检查 |
| checkTime | 日期 | Date |  | XXXX年XX月XX日 XX时XX分 |
| checkData | 数据 | String | 200 |  |
| checkJudge | 判定 | String | 100 | 误差率，通过/不通过 |

## 4.2  简易瞬态工况法

### 4.2.1简易瞬态工况法检测结果保存接口

| 接口描述：该接口用于接收简易瞬态工况法检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，由业务信息保存后返回 |
| Value_CO | 一氧化碳 检测值 | Single | 8,2 | 单位：g/km |
| Value_HC | 碳氢化合物 检测值 | Single | 8,2 | 单位：g/km |
| Value_NO | 氮氧化合物 检测值 | Single | 8,2 | 单位：g/km |
| TestTime | 测试时间 | Single | 8,0 | 单位：s |
| TestSetPower | 测功机设定功率 | Single | 8,2 | 单位：kw |

### 4.2.2 简易瞬态工况法检测过程日志接口

| 接口描述：该接口接收简易瞬态工况法的检测过程运行日志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，业务信息保存后返回 |
| InspectNum | 检测顺序号 | Long | 3 |  |
| Flow_HC | 测试工况[HC]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：10-6vol |
| Flow_CO | 测试工况[CO]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：%vol |
| Flow_CO2 | 测试工况[CO2]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：%vol |
| Flow_NO | 测试工况[NO]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：10-6vol |
| Analyser_O2 | 测试工况分析仪[O2]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：%vol |
| Flowmeter_O2 | 测试工况流量计[O2]每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：%vol |
| ActFlow | 实际流量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：L/s |
| StdFlow | 标准流量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：L/s |
| TailFlow | 汽车尾气流量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：L/s |
| Weight_HC | HC排放质量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：mg/s |
| Weight_CO | CO排放质量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：mg/s |
| Weight_NO | NO排放质量每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：mg/s |
| LineSpeed | 车速每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| RotateSpeed | 发动机转速每秒数据或“跳过”测量方式 | String | 50 | 单位：r/min |
| TotalPower | 测试工况总加载功率每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：kW |
| ParasPower | 测试工况寄生功率每秒数据 | Single | 8,2 | 单位：kW |
| IndicPower | 测试工况指示功率每秒数据 | Single | 8,2 | 单位：kW |
| FlowAirPressure | 测试工况流量计气压力每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：kPa |
| FlowTemperature | 测试工况流量计温度每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：℃ |
| EnvirTemperature | 测试工况环境温度每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：℃ |
| EnvirAirPressure | 测试工况环境大气压力每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：kPa |
| EnvirHumidity | 测试工况环境相对湿度每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：% |
| DiluteCorrect | 测试工况稀释修正系数每秒数据 | Single | 8,4 |  |
| HumidityCorrect | 测试工况湿度修正系数每秒数据 | Single | 8,4 |  |
| DiluteRatio | 稀释比每秒数据 | Single | 8,4 |  |

## 4.3 加载减速法

### 4.3.1加载减速法检测结果保存接口

| 接口描述：该接口用于接收加载减速法检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，业务信息上传后返回 |
| Smoke_K100 | 100% VelMaxHP点烟度值 | Single | 8,2 |  |
| Smoke_K90 | 90%VelMaxHP点烟度值 | Single | 8,2 |  |
| Smoke_K80 | 80%VelMaxHP点烟度值 | Single | 8,2 |  |
| Power | 最大轮边功率 | Single | 8,2 | 单位：kw |
| MortorSpeed | 最大轮边功率对应的发动机转速 | Single | 8,1 | 单位：r/min |
| StartTime | 工况检测开始时间 | Date |  | XXXX年X月XX日 XX时XX分 |
| EndTime | 工况检测结束时间 | Date |  | XXXX年X月XX日 XX时XX分 |
| StopReason | 未完成工况检测原因 | String | 100 | 如预检、最大轮边功率、最大轮边功率所对应的发动机转速问题等 |

### 4.3.2加载减速法检测过程日志接口

| 接口描述：该接口接收加载减速法的日常运行日志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 接口参数： |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| BusinessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，业务信息保存后返回 |
| InspectorNum | 检测顺序号 | Long | 3 |  |
| CalVelMaxHp | 计算VelMaxHp | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| ActVelMaxHp | 实际VelMaxHp | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| PowerPerSec | 功率扫描阶段功率每秒数据 | Single | 8,2 | 单位：kW |
| SpeedPerSec | 功率扫描阶段车速每秒数据 | Single | 8,2 | 单位：km/h |
| ActMaxPower | 实测最大轮边功率 | Single | 8,2 | 单位：kW |
| RotateSpeed | 发动机转速每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：r/min |
| EnvirTemperature | 环境温度每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：℃ |
| EnvirAirPressure | 环境大气压力每秒数据 | Single | 8,1 | 单位：kPa |
| EnvirHumidity | 环境相对湿度每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：% |
| PowerCorrect | 功率修正系数 | Single | 8,4 |  |
| CorMaxPower | 修正最大轮边功率数 | Single | 8,4 | 单位：kW |
| Smoke_K100 | 100% VelMaxHp烟度每秒数据 | Single | 8,4 | k和N |
| Smoke_K90 | 90% VelMaxHp 烟度每秒数据 | Single | 8,4 | k和N |
| Smoke_K80 | 80% VelMaxHp烟度每秒数据 | Single | 8,4 | k和N |
| Speed_K100 | 100% VelMaxHp车速每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| Speed_K90 | 90% VelMaxHp 车速每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| Speed_K80 | 80% VelMaxHp 车速每秒数据 | Single | 8,4 | 单位：km/h |
| IdleRotateSpeed | 发动机怠速转速 | Single | 8,1 | 单位：r/min |

## 4.4 双怠速法检测结果保存接口

| 接口描述：该接口用于接收双怠速法检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，由业务信息上传后返回 |
| coLowValue | 低怠速CO值 | Single | 8,2 | 单位：% |
| hcLowValue | 低怠速 HC值 | Single | 8,2 | 单位：10-6 |
| coHighValue | 高怠速CO值 | Single | 8,2 | 单位：% |
| hcHighValue | 高怠速 HC值 | Single | 8,2 | 单位：10-6 |
| lambdaValue | 过量空气系数 | Single | 8,2 |  |

## 4.5 自由加速-不透光烟度法检测结果保存接口

| 接口描述：该接口用于接收自由加速-不透光烟度法检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，由业务信息上传后返回 |
| smokeValue1 | 第一次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：m-1 |
| smokeValue2 | 第二次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：m-1 |
| smokeValue3 | 第三次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：m-1 |

## 4.6 自由加速-滤纸烟度法检测检测结果保存接口

| 接口描述：该接口用于接收自由加速-滤纸烟度法检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回值：若检测数据保存成功，则返回True ；若保存失败，则返回 False 。 |  |  |  |  |
| 参数名称 | 参数描述 | 数据类型 | 数据精度 | 参数说明 |
| businessID | 业务记录标识 | Long | 18 | 必需，由业务信息上传后返回 |
| smokeValue1 | 第一次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：Rb |
| smokeValue2 | 第二次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：Rb |
| smokeValue3 | 第三次 烟度值 | Single | 8,2 | 单位：Rb |

- 注：数据精度表达形式为：X （数据长度） 或者 X,X （数据长度，精度）

对于数字型字段，长度指：数字的总位数；精度指：小数的位数。

对于文本型字段，长度指：允许存储的字符个数。

对于日期时间型字段，长度由数据库内部设定。

对于用作主键的字段，统一采用18位的长整型。

# 5. 数据交换的方式

采用Web Service访问方式，管理部门提供Web Service服务方法，由检测设备通过对应服务方法进行数据读写。

# 6. 其他要求

6.1 检测设备应满足国家的相关法规、标准的要求，应能支持与广州市环保检测终端软件进行数据交互、协同检测作业。环保检测终端软件完成登录验证、车辆参数录入、限值判断、检测报告打印、检测数据查询功能；检测设备完成设备的日常校准和检查、设备的自检与预热、工况排放检测与过程监控、检测结果的处理等功能。

6.2 检测设备与环保检测终端软件的功能协作与数据交换如下：

| 序号 | 检测过程 | 环保检测 终端软件 | 检测设备 | 数据交换内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录验证 | √ |  |  |
| 2 | 设备的日常校准和检查 |  | √ | 设备校准信息接口 设备检查信息接口 |
| 3 | 设备的自检与预热 |  | √ | 设备故障及维护信息接口 |
| 4 | 车辆参数录入 | √ |  | 车辆信息接口、业务参数接口、检测状态信息接口 |
| 5 | 工况排放检测与过程监控 |  | √ | 简易瞬态工况法检测过程日志接口、 加载减速法检测过程日志接口 |
| 6 | 检测结果的处理 |  | √ | 简易瞬态工况法检测结果保存接口、 加载减速法检测结果保存接口 |
| 7 | 限值判断 | √ |  |  |
| 8 | 检测报告打印 | √ |  |  |
| 9 | 检测数据查询 | √ |  |  |

备注：√表示由该软件完成本过程功能。

6.3检测机构必须提供所有检测设备匹配的串行接口通讯协议到环保部门备案，且串行接口通讯协议应符合RS－232、RS-422和RS－485串行通信技术标准中的一种或多种。

6.4 本规定由广州市环境保护局负责解释，未尽事宜将另行公布。