2023年广州市“双源”地下水环境状况调查评估项目采购需求书

（非招标，20万（含）以上100万以下）

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目总预算为30万元。

根据《十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《广东省生态环境保护“十四五”规划》及《广州市生态环境保护“十四五”规划》等文件要求，扭住“双源”，加强地下水污染源头预防，持续推进地下水“双源”生态环境状况调查评估工作。

本项目在前期收集的“双源”清单基础上，对广州市内1个“双源”场地开展地下水环境状况调查评估。项目通过资料收集、现状调查、水文地质调查、采样监测点布设、监测井建设、采样测试分析、综合评估等工作，查清“双源”场地及周边浅层地下水污染物种类、浓度和空间分布等情况，初步掌握“双源”场地及周边地下水环境质量状况，针对超标区域开展模拟预测及风险评估，识别地下水环境风险与管控重点，提出管控对策措施。同时另选取1家地下水重点污染源开展监测；根据委托方要求，选取地下水监测点开展比对监测1次；协助委托方开展地下水“双源”监测技术培训及相关技术书籍资料编制。

（二）供应商资质

供应商应具有国家或省市场监管部门颁发的资质认定计量认证（CMA）证书，且通过CMA认证的监测项目必须包含本项目要求的监测指标（监测项目详见本需求书“技术要求”之表1、表2）。具备地下水“双源”监测相关项目经历。

- 二、技术要求

- （一）服务内容

1、地下水环境状况调査

选取1个“双源”场地作为调查对象进行地下水环境状况调查。

（1）资料收集与现场踏勘

收集调査评估对象所在区域的气象、水文、地质、土地利用、经济社会发展等综合性或专门的资料，以及与调査对象有关的环评资料、地勘资料、历史调査监测数据等。了解污染类型及分布情况，分析地下水质量分布及污染情况。

现场勘查确认资料信息是否准确，关注区域和周边环境信息，确定初步采样的布设点位等。根据调査区的污染源分布、水文地质条件以及污染物的迁移和转化等因素，判断调査区污染物在土壤和地下水中的可能分布，为制定采样方案提供依据。

基于收集到的水文地质资料，开展“双源”周边的补充环境水文地质调查，划分地下水水文地质单元边界。对地下水埋深、补给、径流、排泄及地下水含水层介质的渗透性开展调查。

（2）制定布点釆样方案

根据调査对象所在区域地下水补径排条件以及相关技术导则，结合调査对象现有的监测井分布，在“双源”的上下游、垂直于地下水流方向的两侧、周边主要敏感目标区域设置监测点。调査对象拟布设7个监测点，以浅层地下水监测为主，点位布设数量根据实际调査的具体情况而定。

（3）地下水监测井建设及信息收集、建档

在充分利用满足条件的现有监测井前提下，开展新监测井建设，满足7个监测点的布点需要。监测井的建设需满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)等相关技术规定。按照“一点一档”的要求，收集整理监测井的相关资料，建立监测井档案。

（4）样品的采集及监测

①地下水样品釆样的原则、频次及监测指标

根据调查对象所在区域的水文地质条件和地下水监测井使用功能，结合污染源、污染物排放、地下水埋深、地下水流向等实际情况。对调査对象在一个水文年内分别于丰水期和枯水期进行地下水样品的采集，地下水样品的采集参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求执行。

必测常规指标参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中35项常规指标（总大肠菌群、菌落总数、总α和总β不测）。所有样品均需补充监测钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、钾离子（K+）、碳酸根离子（CO32-）和碳酸氢根离子（HCO3-）等5个指标。

选测特征污染物指标：参考（GB/T 14848-2017）表2中指标，根据污染源实际情况确定，不超过5项。

②土壤样品采样要求及监测指标

至少选择2个土壤点位，根据调查需求采集不同深度的土壤样品，采样要求参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）执行。共监测1次。

监测指标：土壤pH、有机质含量、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘等，根据污染源实际情况，增加特征指标（不超过5项）。

（5）地下水质量评价和污染评价

根据收集的资料和调査的结果开展地下水质量评价，评价方法选择《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）等相关规范。结合环境管理状况等，对污染状况程度进行综合评估。定性或定量分析评价调查区的含水层易污染性，为地下水污染成因分析提供基础。在污染评价的基础上，结合调查区污染源分布，分析地下水主要特征指标的污染历史、途径及程度，说明地下水污染与污染源的关系，初步判断疑似地下水污染源区域。

（6）地下水主要污染来源识别及防治管控要求

基于资料收集分析、现场踏勘、水质监测等工作成果，根据污染源的主要污染物特性、所在区域地下水环境敏感性、区域地质条件以及本次地下水环境状况调查水质及土壤监测结果，初步分析该重点污染源地下水污染特征，综合重点污染源地下水基本属性、管理状况、水质状况和风险源等方面提出重点污染源地下水污染防治对策措施。

（7）编制调査评估报告

内容包括但不限于资料分析、现场踏勘、采样监测点布设及样品采集、实验室分析、质量控制、检测结果分析、调査结论与建议。其中，结论应明确调查对象及周边可能的敏感点（水源地、水源井和居民区等），说明可能的污染类型、污染状况和来源，确定地下水污染物种类、浓度（程度）、空间分布等，提出相关管控建议。

2、污染源监测

另选取1家地下水重点污染源进行地下水监测，监测要求执行《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。

地下水监测点位数不少于3个，共监测2次。监测指标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中35项常规指标（总大肠菌群、菌落总数、总α和总β不测）。所有样品均需补充监测钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、钾离子（K+）、碳酸根离子（CO32-）和碳酸氢根离子（HCO3-）等5个指标。

3、比对监测及其它服务

另选取4个地下水监测点，按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等相关技术规范的要求，开展比对试验1次，监测指标为pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、ORP、高锰酸盐指数、氨氮、重金属-砷、重金属-锌、重金属-六价铬、重金属-铅、 重金属-镉、氟化物、氰化物、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、碘化物等20项；开展地下水洗井、现场参数测定；根据委托方要求，协助开展地下水监测技术培训1-2次；协助委托方编制地下水环境保护相关技术书籍。

- （二）服务成果

1.提供“双源”地下水环境状况调查评估报告1份；

2.提供“双源”地下水环境状况调查1：1万水文地质图1套；

3.提供新建井与现有井的档案不少于7份；

4.提供地下水监测比对报告1份。

5.提供项目验收报告1份。

- （三）服务技术要求

1.标准规范要求

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）

《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)；

《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)；

2.监测方法与设备要求

为满足本项目需求，服务供应商需具备实验室分析的相关仪器设备，如电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、气相色谱仪（GC）、原子吸收分光光度计、吹扫捕集仪、离子色谱仪、液相色谱仪、原子荧光光度计，以及地下水洗井、采样设备，如气囊泵、贝勒管、潜水泵等。

地下水、土壤现场参数及样品检测方法应分别满足下表1、表2的要求。如项目对应多项方法，供应商应至少满足其中之一。

表1：现场水质参数及样品检测方法表

| 序号 | 项目 | 方法名称 | 方法编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色（色度） | 地下水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 | DZ/T 0064.4-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（1） |
| 2 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（3） |
| 3 | 浑浊度（浊度） | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
|  |  | 水质 浊度的测定 浊度计法 | HJ1075-2019 |
| 4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（4） |
| 5 | pH | 地下水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法 | DZ/T 0064.5-2021 |
|  |  | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
| 6 | 总硬度 | 地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | DZ/T 0064.15-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（7） |
| 7 | 溶解性总固体 | 地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 | DZ/T 0064.9-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（8） |
| 8 | 硫酸盐 | 地下水质分析方法第51部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 | DZ/T 0064.51-2021 |
|  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ84-2016 |
| 9 | 氯化物 | 地下水质分析方法第51部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 | DZ/T 0064.51-2021 |
|  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ84-2016 |
| 10 | 铁 | 地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DZ/T 0064.42 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 11 | 锰 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 12 | 铜 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 13 | 锌 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 14 | 铝 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 15 | 挥发性酚类 | 地下水质分析方法 第73部分：挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 | DZ/T 0064.73-2021 |
|  |  | 《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》 | HJ 825-2017 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（10） |
|  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ 826-2017 |
| 17 | 耗氧量 | 地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 | DZ/T 0064.68-2021 |
|  |  | 地下水质分析方法 第69部分：耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 | DZ/T 0064.69-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006（1） |
| 18 | 氨氮 | 地下水质分析方法 第57部分：氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | DZ/T 0064.57-2021 |
|  |  | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》 | HJ 666-2013 |
| 19 | 硫化物 | 地下水质分析方法第67部分：硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法 | DZ/T 0064.67-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006（6） |
| 20 | 钠 | 地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DZ/T 0064.42-2021 |
|  |  | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | HJ 776-2015 |
| 21 | 亚硝酸盐 | 地下水质分析方法 第60部分：亚硝酸盐的测定 分光光度法 | DZ/T 0064.60-2021 |
|  |  | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 | HJ84-2016 |
| 22 | 硝酸盐 | 地下水质分析方法第51部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 | DZ/T 0064.51-2021 |
|  |  | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 | HJ84-2016 |
| 23 | 氰化物 | 地下水质分析方法 第86部分：氰化物的测定 流动注射在线蒸馏法 | DZ/T 0064.86-2021 |
|  |  | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 | HJ 484-2009 |
| 24 | 氟化物 | 地下水质分析方法第51部分：氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法 | DZ/T 0064.51-2021 |
|  |  | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 | HJ84-2016 |
| 25 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 | HJ 778-2015 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006（11） |
| 26 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | HJ 694-2014 |
| 27 | 砷 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 28 | 硒 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 29 | 镉 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
| 30 | 铬（六价） | 地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | DZ/T 0064.17-2021 |
|  |  | 《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》HJ 908-2017 | HJ 908-2017 |
| 31 | 铅 | 地下水质分析方法 第80部分：锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | DZ/T 0064.80-2021 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
| 32 | 三氯甲烷 | 地下水质分析方法 第91部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | DZ/T 0064.91-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 |
| 33 | 四氯化碳 | 地下水质分析方法 第91部分：二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | DZ/T 0064.91-2021 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 |
| 34 | 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
| 35 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
| 36 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 | GB/T 13195-1991 |
| 37 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 | HJ 506-2009 |
|  |  | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》 | GB/T 7489-1987 |
| 38 | 电导率 | 地下水质分析方法 第6部分：电导率的测定 电极法 | DZ/T 0064.6-2021 |
| 39 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 氧化还原电位（B） 3.1.10 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 氧化还原电位（B） 3.1.10 |
| 40 | 钙 | 地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DZ/T 0064.42-2021 |
|  |  | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | HJ 776-2015 |
| 41 | 镁 | 地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DZ/T 0064.42-2021 |
|  |  | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | HJ 776-2015 |
| 42 | 钾 | 地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | DZ/T 0064.42-2021 |
|  |  | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 | HJ 776-2015 |
| 43 | 碳酸根 | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 |
| 44 | 碳酸氢根（重碳酸根） | 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 |

表2：土壤监测分析测试方法表

| 序号 | 项目 | 推荐方法 | 等效方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《土壤检测 第二部分 土壤 pH 的测定》(NY/T 1121.2-2006) | 《土壤pH值的测定电位法》（HJ 962-2018） |
|  |  |  | 《土壤元素近代分析测试方法》 |
| 2 | 有机质 | 《土壤检测 第六部分 土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006) | 《土壤元素近代分析测试方法》 |
| 3 | 阳离子交换量 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》 (LY/T1243-1999) | / |
| 4 | 干物质和水分 | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 (HJ 613-2011) | / |
| 5 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB 17141-1997) | / |
| 6 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB 17141-1997) | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) |
| 7 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分土壤中总汞的测定》(GB 22105.1-2008) | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ 923-2017) |
|  |  |  | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 (GB 17136-1997) |
|  |  |  | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解原子荧光法》 (HJ680-2013) |
| 8 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》(HJ680-2013) | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分土壤中总砷的测定》(GB 22105.2-2008) |
| 9 | 铜 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) | / |
| 10 | 锌 |  |  |
| 11 | 镍 |  |  |
| 12 | 铬 |  |  |
| 13 | 六六六和滴滴涕 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》(HJ 921-2017) | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》(GB/T 14550-2003) |
| 14 | 多环芳烃 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法》(HJ 784-2016) | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 805-2016) |

注：项目实施中如上述现行标准发生变更，供应商应承诺及时进行方法验证和变更工作，使监测方法满足标准要求。

3.质量要求

供应商提交的“双源”调查评估工作方案应具有内容全面性、点位代表性、方法科学性，满足双源调查目标要求。

监测工作应按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等相关技术规范的要求开展调查和地下水洗井、现场参数测定、样品检测；

按检测分析方法标准的要求做好空白、加标回收等质控措施；

4. 供应商项目实施进度要求

合同签订后一周：提交项目实施工作方案；

2023年4月 完成污染源初步调查，确定地下水与土壤调查点位；

2023年8月 完成地下水环境监测井建设；

2023年10月 完成污染源监测；

2023年12月前 项目验收。

- （四）服务人员要求

（1）服务供应商应具有地下水环境监测项目经历，提供地下水 “双源”监测相关业绩至少2项。项目负责人应具备环境类高级职称；其他技术人员（除项目负责人）需具备环境或化学相关专业高级职称至少（含）2名，所有项目组人员均持证（环境监测类）上岗。

（2）服务供应商项目组人员信息需书面交采购人备案，采购人有权以书面形式要求服务供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资历仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由服务供应商承担。服务供应商应制订相关管理制度，对其雇员的人身安全及行为负全部责任。

- 三、商务要求

（一）合同履行期限

合同签订后至2023年12月。

（三）服务地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签定并收发票后，于5个工作日内预付合同总额50%款项；

2期：完成地下水环境监测井建设并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额45%款项；

3期：项目成果报告通过专家评审验收，并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额5%款项。

（五）验收要求

1.验收时间及方式： 项目完成后，由服务供应商提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。由采购方组织聘请不少于3名专家对项目进行整体验收。

- 2.验收标准：项目实施过程应满足本需求书和合同约定的服务技术要求；提交成果和实施进度应符合合同约定。

3.验收费用：验收产生的所有费用由服务供应商承担。

（六）其他要求

1.保密要求

双方确定因履行本需求应遵守的保密义务如下：

（1）保密义务：未经采购人许可，供应商及供应商参与本项目的人员均不得对外披露、泄露本项目执行过程中采购人提供的信息、因合同履行而知悉的企业信息或环境信息、本项目执行过程中形成的过程信息以及最终的成果信息。供应商应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对供应商人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。项目实施过程中，供应商必须采取必要措施对本项目的数据、技术文档等资料保密；项目完成后，未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式运用、公布或向第三方透露本项目相关监测结果、监测情况及其他技术文档资料。否则，由于供应商过错导致上述信息发生泄密情况的，供应商必须承担一切法律后果。

（2）泄密责任：供应商违反本条规定的，采购人有权视供应商合同履行情况及违约情形，要求供应商支付本合同总价5%的违约金；返还采购人已经支付的费用；赔偿采购人损失（包括但不限于：采购人的经济损失；采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金；采购人因维权、减少或制止损失所支付的一切费用）等。并且根据相关法律法规追究供应商涉密人员责任。

（3）保密内容：技术信息和经济信息。包括供应商在本项目实施过程中从采购人获取的有关本项目的技术文件、相关资料、技术诀窍、技术秘密、商业秘密，以及已由采购人明确列为保密信息的其他信息。

（4）保密方式：涉工作秘密的数据，供应商应使用未连接互联网的保密计算机处理和储存监测数据；不得使用任何互联网网盘、云盘、电子邮箱；微信、QQ等即时通信工具；非专用U盘、非专用移动硬盘及一切可连接互联网的工具和设备储存、传输监测数据（包括供应商内部流转）；监测数据流转及报送由供应商使用纸质材料或专用保密移动存储设备进行。供应商履行完专项服务合同义务后，应及时将监测数据销毁，不得备份私存。

（5）保密责任者范围：供应商及供应商参与本项目的所有人员。

2.知识产权。采购人在中华人民共和国境内使用服务供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，服务供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3.服务供应商应对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

4.服务供应商应按约定时间完成项目工作。因供应商单方面原因导致项目阶段内容延期的，由供应商承担相应的违约责任。

5.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。