2025年广州市近岸海域海滩垃圾无人机

遥感监测项目需求书

项目基本情况

（一）项目概况

为进一步加强广州市近岸海域海滩垃圾现状评估，本项目将利用无人机遥感技术开展有针对性的海滩垃圾监测。该技术手段有助于直观、高效地获取广州市现存海滩的垃圾空间分布及相关信息，有效支撑海滩垃圾清理、治理与溯源管理工作的开展，为优化海滩垃圾巡查与清理策略、提升广州市近海生态环境管理水平提供数据支撑和科学依据，推动海洋生态文明建设与社会经济可持续发展。本项目采购金额为14.8万元，实施周期为自签订合同日起至2025年12月。

（二）项目内容

本项目围绕海滩垃圾无人机遥感监测，具体开展以下工作内容：1.针对广州市近岸海域典型岸段开展无人机遥感监测；2.开展海滩垃圾识别与综合分析；3.基于海滩垃圾特点，构建海滩垃圾智能识别算法。

- 技术要求

（一）监测内容要求

1、2025年广州市近岸海域典型岸段无人机遥感监测。具体内容为：在广州市珠江口-广州段（开始经纬度：113.589156、22.602038，结束经纬度：113.509479、23.049507）挑选20km长度的典型岸段，开展海滩垃圾无人机遥感监测，形成无人机正射影像和外业资料清单。因行政管理部门动态调整需要，最终监测任务要求以采购方下达的为准。

2、广州市近岸海域海滩垃圾识别与综合分析。具体内容为：对获取的无人机影像数据进行识别和解译，获得海滩垃圾分布位置、类型、盖度、垃圾带等结果，形成调查报告。

3、构建适用于广州市近岸海域的海滩垃圾智能识别算法。具体内容为：根据2025年广州市近岸海域海滩垃圾人工识别样本数据，开展海滩垃圾智能识别算法构建。

（二）标准规范要求

按照《2025年国家生态环境监测方案》、《2025年广东省生态环境监测方案》及国家生态环境部、广东省省生态环境监测中心等部门发布的相关技术要求、质量控制要求开展作业，具体如下：

1、外业工作要求

优先选择公众亲海临海岸段和海洋垃圾易于聚集的区域（包括水产养殖区、沿海居民区、滨海旅游区、渔港区、入海河口区、工业区等），已知垃圾聚集区，以及环保督察指出问题和社会舆论反映强烈的岸段。选择20公里岸段作为监测岸段，监测岸段涵盖人工监测岸段。每个海湾监测岸段不连续选取，按照5公里每段均分。每个岸段的监测范围为平均大潮高潮线向陆一侧至天然或人工屏障处（针对入海河流上溯至第一道桥或第一处居民点位置），向海一侧50米所围成的区域。

无人机以不高于8米/秒速度沿监测岸线飞行，传感器垂直面向地面时的分辨率优于0.5厘米，传感器镜头角度保持在-45至-90度之间，采用图像滤波与均值漂移处理，以减小图像噪声对提取结果的影响。

外业调查时同步采集岸滩垃圾无人机照片和地面照片，选取岸滩垃圾每种类型中有代表性特征的垃圾作为样本拍摄，记录两者照片编号，建立对应关系。根据各类海洋垃圾在无人机影像上表现出的色调、颜色、形状、纹理等特征，建立海洋垃圾解译标志。

2、内业工作要求

利用遥感影像数据处理软件，采用人工和机器智能解译相结合方法进行垃圾覆盖区域、占用岸线长度等信息提取，建立地理信息数据库。

（三）质量控制要求

1、外业调查成果及内业数据成果应进行100%自检，包括：检查拍摄的现场照片分辨率是否符合要求、是否清晰且易于解译；外业表格是否填写完整，是否有漏填、错填的情况；无人机正射影像覆盖范围是否正确完整，图幅尺寸、分辨率是否正确，影像图内地物是否变形或者错位，相邻图幅影像色调是否一致等；遥感解译的垃圾图斑、垃圾占用岸线长度、垃圾类型等属性信息是否准确,是否符合相关要求，数据集属性信息填写是否完整。

2、Kappa系数

Kappa系数是一种用于衡量一致性的统计量，广泛应用于分类问题中，用于评估模型预测结果与实际分类结果之间的一致性。它考虑了观察者之间达成的协议与纯粹由于随机产生的协议之间的差异。本项目Kappa系数应不低于0.6。

3、总体精度

总体精度是所有正确分类样本占总样本数的比例，用于评估整个分类结果的总体准确性。本项目总体精度应不低于0.7。

4、决定系数R2

决定系数表示反演结果能够解释实际数据变异的比例，用于评估模型的拟合程度，值越接近1表示模型拟合效果越好。本项目R2应不低于0.7。

（四）监测进度要求

1、自签订合同日起，逐步开展项目工作。

2、2025年12月，开展项目终期验收。完成所有工作内容，并提交相关数据集、算法及综合分析报告。

（五）服务成果

1、数据集及综合分析报告

①2025年广州市近岸海域典型岸段海滩垃圾无人机遥感监测数据集1套，外业资料清单1套；

②2025年广州市近岸海域典型岸段海滩垃圾分布、类型、盖度数据集1套，调查报告1份。

注：以上提及的数据集均包括Excel数据表、shp矢量文件（属性表信息齐全）

2、模型算法

①适用于广州市近岸海域的海滩垃圾智能识别算法1套；

注：以上提及的算法均需附带用户使用说明。

（六）服务团队要求

1、项目参与人员不少于10人，均应具有地理信息系统、遥感相关专业学历（需提供佐证文件），项目开展期间不得更换项目团队成员，需要24小时内响应甲方单位在项目执行期内的需求。

2、项目负责人需要具有5年以上地理信息系统、遥感专业从业经历，副高级及以上职称，主持/参与过地理信息、遥感等相关指南、标准编写（需提供佐证文件）。

参与人员需具有本科以上学历，中级以上职称，具有3年及以上地理信息系统、遥感专业从业经历（需提供佐证文件）。

3、项目团队近5年内主持遥感、地理信息等项目不少于5项（需提供佐证文件）。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

合同签订后至2025年12月31日。

- 合同履行期限

合同签订后至2025年12月31日。

- 标的提供的地点

广州市内采购方指定地点。

- 采购资金支付

1期：合同签订后5个工作日内，采购方向供应商支付合同价的50%作为预付款；

2期：至合同期限前，所有任务完成且通过验收后，采购方于5个工作日向供应商支付剩余的50%合同款。

（五）验收要求

1、验收时间及方式

供应商提交服务成果后7个工作日内，由采购方对所提交的各项资料进行清点和审核，结合质量控制抽查情况对项目进行评价，并组织不少于3个技术人员对项目进行整体验收。

2、验收标准

满足对应的项目成果提交清单要求。

3、验收费用

验收所产生的所有费用由供应商承担。

（六）其他要求

1、保密要求

供应商应承担监测数据的保密责任，保密期限永久。供应商除按照采购方的要求进行报告和传输有关的监测数据外，不得向第三方传递其它任何监测数据。未经采购方同意，供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

2、知识产权归属

项目相关的成果、资料的知识产权归采购方所有，未经采购方书面同意，供应商不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。