- 附件

物品采购需求表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林格曼烟度望远镜 | 2 | - 1仪器配置要求： - 主镜 1（个） 皮套 1（个） - 2仪器技术指标： - 目镜口径：≥25mm - 望远镜视角放大率：10倍 - 望远镜观测距离： 10～1000米 - 林格曼黑度等级： 0、1、2、3、4、5共六个等级 - 林格曼黑度图制作误差≤0.2 级 - 带三角支架标准接口，配可伸缩三角支架 - 符合固定污染源废气 烟气黑度的测定林格曼望远镜法HJ 1287—2023使用标准 |  |
| 2 | 红外热成像仪 | 1 | - 1仪器配置要求：主机 1台 - 2仪器技术指标： 传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计 NETD(噪声等效温差)：<50mK (@ 25℃,F#=1.0) 最小成像距离：≥0.1m 最小测量距离：≥0.1m 可见光分辨率：640×480 图像格式：带有测温信息的 JPEG 图像,支持客户端离线分析 伪彩模式：白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热、融合 拍照：支持 工作温度和湿度：-10℃~50℃,≤95% 存储温度和湿度：40℃~70 ℃,≤95% 防护等级：IP54 冲击/振动：GB/T 2423.5-2019; GB/T 2423.10-2008 电磁兼容性(EMC)：GB/T17799.2,GB17799.3-2012 测温范围：-20℃--550C - 测温精度：±2℃或读数的±2%(取最大值) |  |
| 3 | 塞氏盘 | 5 | - 1仪器配置要求： - 塞氏盘 1（个） - 重锤 1（个） - 卷尺 1（个） - 绳子 1（个） - 2仪器技术指标： - 直径20cm,黑白色相间 - 材质:亚克力板，铝塑板，304不锈钢重锤，螺扣型 |  |
| 4 | 石油类采样器 | 2 | - 1仪器配置要求： - 表层油类采水器主体1套 - 浮球1个， - 采样绳1套 - 带塞磨口试剂瓶2个(标配500mL2个) - 2仪器技术指标： - 全不锈钢壳体包裹，底部带有缓冲弹簧，有效保护采样瓶，浮球带有海绵手提把手，方便采样 - 采样瓶容积:500ML,1000ML - 使用水深:水下~1米(可调节，可拓展) - 使用温度:-2℃~40C - 进水时间:<1min |  |