广州市环境技术中心2026年度实验室维保服务采购需求说明书

采购需求内容：

一、服务时间

自2026年5月19日到2027年5月18日。

二、服务范围及内容

（一）服务范围

为采购人保障其实验室正常运行、检测工作顺利开展，委托供应商为其位于广州市海珠区滨江西路海鸣街6号 8至13楼的实验室及通风、纯水、气路等项目提供维保服务。

1.实验室操作柜台:每月至少一次，对8-13楼，包括通风柜和其他操作台柜的检查及维护。

2.通风系统:每月至少一次，对8-13楼，包括新风系统（含新风机）和排风系统，排风系统包括通风柜通风部件，通风管道、风机和喷淋塔的定期检查维护及耗材更换。

3.实验室气路系统:每月至少一次，对8-10楼，包括气体室、气体报警控制器、气体管道和各类控制阀;服务时间内组织两次具有集中供气相关资质的公司开展单独巡检,必要时更换易燃易爆气体接管。

4.纯水系统:每月至少一次，对8-10楼，包括纯水管道和附属配件。

5.实验室其他项目维护:每月至少一次，对8-13楼，包括实验室间隔材料、楼顶架构及墙面涂层、门窗、实验室排水和电器维修和维护等。

6.实验室深度清洁服务：服务期内对8至10楼（总占地面积约为820平方米，工作面积约2500平方米）完成一次实验室深度清洁服务。

（二）服务内容

1.维护保养服务：完成实验室配套设施设备月度维护保养工作后出具月度维保记录，年度维保记录随服务期内最后一份月度维保记录一并提交。初次维护保养在承接维保服务起30日内完成。

2.实验室深度清洁：天花、地面、内外墙面（不含建筑外墙）、窗户深度清洁；地面清洗及打蜡，使用洗蜡水清洗现有地面，并对地面重新打蜡；实验室家具及部分设备设施外表面清洁，包括实验台、实验凳、货架、通风橱、排气罩、试剂柜、器皿柜、书柜、空调、冰箱、培养箱和烘箱等; 窗帘拆除、清洗及安装。

3.耗材、故障部件更换服务：对800元以内的配件（如风机皮带、润滑油、密封胶等），免费提供更换和调试服务。

4.技术咨询服务:供应商为采购人提供免费的技术咨询服务。

（三）服务响应时效要求

供应商提供7×24小时热线服务，如果远程协助无法解决，做到4小时内上门，24小时内解决问题。法定假期设立紧急联系小组。